1) Aşağıdakilerden hangisi Uzaktan Algılama’nın tanımındaki özelliklerden değildir?

a) Yeryüzünü incelemesi

b) Verinin kopyalanması

c) Fiziksel temasın olmaması

d) Görüntü analizinin yapılması

e) Bilim, teknik ve sanatsal özelliğinin olması

2) Aşağıdakilerden hangisi sadece uzaktan algılamanın bileşenlerinden birisidir?

a) Veri

b) İnsan

c) Donanım

d) Yazılım

e) Algılayıcı

3) “Uzaktan algılama verileri sahip oldukları bu özelliğe bağlı olarak birçok uzaktan

algılama yazılımında işlenebilir ve CBS’deki diğer verilerle değerlendirilebilir.”

Yukarıda bahsi geçen özellik uzaktan algılamanın aşağıdaki hangi avantajı ile ilgilidir?

a) Hızlı olması

b) Global olması

c) Sayısal olması

d) Güncellenebilir olması

e) Ucuz olması

4) Aşağıdakilerden hangisi mekânsal veri üretiminde uzaktan algılama metodunun

aşamalarından değildir?

a) Gerçek Dünya

b) Mekânsal Veritabanı

c) Gözlem ve Ölçüm

d) Uydu Görüntüsü

e) Donanım

5) Aşağıda verilen uydu görüntülerinin avantajlarına ait açıklamalardan hangisi

yanlıştır?

a) Ucuzdur: Arazide yapılacak çalışmalara bağlı olarak taşınan ekip ve ekipmanın

maliyetleri ile uydu görüntülerinin temininde harcanan maliyete göre.

b) Güncellenebilir: Uyduların zamansal çözünürlükleri bağlı olarak güncellenmesi.

c) Güvenilir: Yeryüzündeki mevcut durumu vermesinden dolayı.

d) Hızlıdır: Kullanılan uydu başka çalışmada da kullanılabilir.

e) Globaldir: Çok küçük alanların ve bütün dünyanın çekimi yapılabilir.

6) Aşağıdakilerden hangisi pasif algılayıcıların özelliklerinden değildir?

a) Güneşten gelen ışınları kullanırlar

b) Yüzeyden yansıyan ışınları kullanırlar

c) Yüzeyden yayılan enerjiyi kaydederler

d) Harici enerjiye ihtiyaç duyarlar

e) Kendi enerjisini üretirler

7) Aşağıdakilerden hangisi optik bölge arasında değildir?

a) Radyo dalgaları

b) Görünür dalgalar

c) Morötesi dalgalar

d) Kızılötesi dalgalar

e) Termal dalgalar

8) Aşağıda dalga boyu ve frekans arasındaki ilişkilerden hangisi doğrudur?

a) Kısa dalga boylarının frekansı düşüktür

b) Uzun dalga boylarının frekansı yüksektir

c) Dalga boyu ile frekansa arasında ters ilişki vardır

d) Dalga boyu ile frekans birbirine eşittir

e) Dalga boylarının frekansı yoktur

9) Aşağıdakilerden hangisi yansıma dalga boyunda değildir?

a) 0.3 – 0.4 μm

b) 0.4 – 0.5 μm

c) 0.5 – 0.6 μm

d) 0.6 – 0.7 μm

e) 10 – 15 μm

10) “Atmosferik Pencere” ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

a) Atmosferik gazların soğurmasının mümkün olmadığı bölgelerdir

b) Bu bölgelerden dalga boyları kolaylıkla geçebilir

c) En fazla görüldüğü bölge 22 μm – 1mm arasındadır

d) Görünür dalga boylarında 0.4-2 μm arasındadır

e) Termal kızılötesi bölgesinde 3-5 ve 8-14 μm arasındadır

11) Elektromanyetik dalgaların atmosferdeki dağılımıyla ilgili olarak aşağıdaki

bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Mie dağılmada partikül büyüklükleri dalga boyundan büyüktür

b) Seçici olmayan dağılımda partikül büyüklükleri dalga boyundan küçüktür

c) Mie dağılım sadece görünür dalga boylarında gerçekleşir

d) Bulutlarda seçici olmayan dağılımın gerçekleşir

e) Atmosferde dağılma miktarı sadece partiküllerin büyüklüklerine bağlılık gösterir

12) Elektromanyetik enerjinin atmosferden geçişi sırasında birtakım moleküller

tarafından kayba uğratılması işlemine ne ad verilir?

a) Yansıma

b) Soğrulma

c) Yayılma

d) İletme

e) Dağılma

13) Bitkilerin doğada ve normal renkli uydu görüntülerinde yeşil gözükmesinin nedeni

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mavi dalga boyunu absorbe etmesi

b) Kırmızı dalga boyunu absorbe etmesi

c) Yeşil dalga boyunu yansıtması

d) Yakın kızılötesini daha fazla yansıtması

e) Uzun dalga boylarını yansıtmaması

14) Aşağıdakilerden hangisi Çok Bantlı Tarayıcı ile Hiperspektral Tarayıcıların benzer

özelliklerinden değildir?

a) Yerden yansıyan elektromanyetik spektrumu tarayarak ölçer

b) Birden çok bant bulunur

c) Değişik dalga boylarını algılarlar

d) Spektral bant aralıkları çok fazla sıktır (5-10 nm)

e) Kullanım alanları değişiktir

15) Aşağıdakilerden hangisi çok bantlı tarayıcıların (MSS) özelliklerinden değildir?

a) Dalga boyu aralığı görünür ve kızılötesi bölgedir

b) Birçok spektral aralıkta bant özelliğine sahiptir

c) Çizgi ve iterek tarama şeklinde iki türlüdür

d) Kendi enerjisini kendisi üretir

e) Landsat TM çok bantlı tarayıcı örneğidir

16) Aşağıdakilerden hangisi pasif algılayıcılardan birisidir?

a) Lazer tarayıcılar

b) LiDAR

c) Radar altimetre

d) Görüntü radar

e) Hiperspektral görüntüleyici

17) - Mineroloji çalışmalarında büyük önemi vardır.

- Yerden birkaç yüz metre yukarıdan uçaklarla çekim yapılır

- Çok kısa dalga boyları ölçüldüğü üçün atmosferik soğrulmaya uğrarlar

Yukarıda özellikleri verilen algılayıcı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gamma ışını spektrometre

b) Hava kamerası

c) Video kamera

d) Çok bantlı tarayıcı

e) Termal tarayıcılar

18) Aktif ve pasif algılayıcıların temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çok bantlı olmaları

b) Birçok dalga boyunu ölçebilmeleri

c) Uygulama alanlarının çok geniş olması

d) Değişik çözünürlüğe sahip olmaları

e) Enerjilerini farklı kaynaklardan sağlamaları

19) Aşağıdakilerden hangisi aktif algılayıcılardan birisidir?

a) Lazer tarayıcılar

b) Çok bantlı tarayıcılar

c) Termal tarayıcılar

d) Gamma ışını spektrometre

e) Video kameralar

20) Aşağıdaki algılayıcılardan hangisi kendi enerjisini kendisi üretmez?

a) SONAR

b) LiDAR

c) RADAR

d) RADAR ALTiMETRE

e) LANDSAT

21) - Uydu yörüngesine paralel topografik profil üretilir

- 1-6 cm arası dalga boylarıyla çalışır

- Okyanus yüzeyleri ve kıtasal arazi modelleri üretilebilir

Yukarıda özellikleri verilen algılayıcı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Radar altimetre

b) Radar

c) Sonar

d) Lazer tarayıcı

e) Hiperspektral tarayıcı

22) Aşağıdakilerden hangisi Radarlardaki mevcut polarizasyonlardan değildir?

a) Dikey- dikey (VV)

b) Yatay-yatay (HH)

c) Yatay-dikey (HV)

d) Dikey-yatay (VH)

e) Oblik-yatay (OY)

23) Gece vakti gerçekleşmiş olan taşkın afetini çalışacak olan bir kişi aşağıdaki

algılayıcılardan hangisinin görüntüsünü kullanabilir?

a) Lazer tarayıcı

b) Radar altimetre

c) Radar

d) Sonar

e) Hiperspektral tarayıcı

24) Aşağıdakilerden hangisi platform türlerinden değildir?

a) Uzay platformu

b) Yer platformu

c) Yüksek hava platformu

d) Alçak hava platformu

e) Kutup platformu

25) Uzaktan algılamada kullanılan platformlar, algıladıkları alan büyüklüklerine

göre sıralanmak istense aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

a) Yer platformu ˃ Uzay platformu ˃ Hava platformu

b) Hava platformu ˃ Uzay platformu ˃ Yer platformu

c) Uzay platformu ˃ Hava platformu ˃ Yer platformu

d) Uzay platformu ˃ Yer platformu ˃ Hava platformu

e) Hava platformu ˃ Yer platformu ˃ Uzay platformu

26) - 3N ve 3B özelliğiyle yüksek kalitede SAM üretilir

- AVHRR sensörüne sahiptir

- SEVIRI sensörüne sahiptir

Yukarıda özellikleri verilen uydular yukarıdan aşağıya sırasıyla aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Aster – Noaa - Meteosat

b) Landsat – Noaa – Aster

c) Noaa – Aster – Landsat

d) Meteosat – Noaa – Aster

e) Aster – Noaa – Landsat

27) Aşağıda verilen uydu- ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Rasat - Türkiye

b) Spot - Fransa

c) Quickbird - ABD

d) Resourcesat- Japonya

e) Worldview – ABD

28) - Landsat 7 ETM+ uydusu

- Earth Observing-1 uydusu

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen iki uydunun ortak özelliği değildir?

a) Uyduların tekrarlama aralıkları aynıdır

b) Optik uydu görüntüleridir

c) Görüntülerin piksel büyüklükleri benzerdir

d) Spektral bant sayısı benzerdir

e) İkisi de aynı yörüngeye sahiptir

29) Çalışmakta olduğu bir proje kapsamında 0.50 m altı piksel büyüklüğünde bir uydu görüntüsü alması gereken bir kişi aşağıdaki hangi uyduya ait görüntüyü tercih

etmelidir?

a) Göktürk -2

b) Worldview-2

c) Quickbird-2

d) Spot 5

e) Resourcesat-1

30) - İlk yerli yapım Türk uydusudur

- TÜBİTAK Uzay tarafından üretilmiştir

- Piksel büyüklüğü MSS’te 15 metredir

Yukarıda özellikleri verilmiş uydu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Göktürk-2

b) Quickbird

c) Rasat

d) Landsat

e) Noaa

31) Aşağıda verilen uydulardan hangisi hiperspektrometre sistemlerden birisidir?

a) Quickbird-2

b) Görktürk-2

c) Spot-5

d) Resourcesat-1

e) Earth Observing-1

32) Aşağıda verilen yeryüzü görüntüleme sistemi uydu görüntüsü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

a) Yüksek çözünürlüklü sistemler= Göktürk-2

b) Radar sistemler= Earth Observing-1

c) Düşük çözünürlüklü sistemler= Landsat

d) Orta çözünürlüklü sistemler= Noaa

e) Hiperspektrometre sistemler= Radarsat

33) Aşağıdaki uydulardan hangisinin görüntü özelliği diğerlerine göre farklılık

gösterir?

a) Landsat

b) Radarsat

c) Aster

d) Quickbird

e) Spot

34) Aşağıdakilerden hangisi uzaktan algılamada kullanılan çözünürlük türlerinden

değildir?

a) Radyometrik çözünürlük

b) Spektral çözünürlük

c) Zamansal çözünürlük

d) Mekânsal çözünürlük

e) Yörünge çözünürlüğü

35) “Dijital Numara” nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bantların sayısını ifade eder

b) Görüntüde pikselin değerini ifade eder

c) Uydu sayısını ifade eder

d) Pikselin büyüklüğünü ifade eder

e) Görüntünün büyüklüğünü ifade eder

36) “Uydu görüntüsünde her bir banttaki toplam olabilecek veri değerini ifade eder. Her bir pikseldeki ışımanın şiddetine bağlı olarak derecelendirilir.”

Yukarıda verilen özellik aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

a) Spektral çözünürlük

b) Zamansal çözünürlük

c) Radyometrik çözünürlük

d) Mekânsal çözünürlük

e) Piksel boyutu

37) Sadece siyah, beyaz ve gri ton olmak üzere 3 renkten oluşan uydu görüntüsünün

radyometrik çözünürlüğü nedir?

a) 3 bit

b) 5 bit

c) 2 bit

d) 1 bit

e) 8 bit

38) Aşağıdakilerden hangisi zamansal çözünürlüğü tanımlar?

a) Belirli bir bölgenin hangi sıklıkta algılanacağını ifade eder

b) Pikselin zaman içinde alabileceği değeri ifade eder

c) Pikselin gerçek arazide temsil ettiği alanı ifade eder

d) Pikselin rakamsal ifadesidir

e) Görüntünün kaç banttan oluştuğunu ifade eder